# 询价通知书

## 一、项目基本情况

项目名称：南京市溧水区人民医院门诊部、血透室视频监控安装工程

项目编号：LSRY-ZB2022-Q008

采购方式：询价

预算金额：（人民币）贰万伍仟元整

最高限价：（人民币）贰万伍仟元整

- 采购内容及要求

（一）技术要求（供应商须按此项内容填写《技术响应表》）

※推荐品牌：监控设备（摄像机、录像机）：海康、大华、华为; 交换机设备：华为，华三，锐捷; 硬盘：西部数据，日立，希捷; 布线产品：FGT,普天，罗森博格。（采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证产品整体性能的实现。）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清半球摄像机 （甲方提供） | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 • 1个内置麦克风，高清拾音 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 11 | 台 |
| 2 | NVR网络高清录像机 | 1、32路高清视频接入； 2、8个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘，1个eSATA接口； 3、拥有HDMI、VGA、CVBS输出接口，支持HDMI和VGA独立双输出，最大分辨率为1920×1080，可独立进行预览、回放、配置等操作；2个USB2.0接口；16路报警输入，4路报警输出；2个千兆网口； 3、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）；可接入总带宽不小于400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持1200W高清网络视频的解码显示；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 4、支持多路客户端接入，支持手动录像、定时录像、报警录像、智能侦测后检索、智能回放、备份等； ★5、支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部检测报告证明） 6、支持SMART IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 7、支持最高600W像素高清网络视频的预览、存储与回放； | 1 | 台 |
| 3 | DVR监控专用硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。★须提供产品质量检测中心检验报告 | 8 | 块 |
| 4 | 室外六类双绞线 | 六类4对UTP电缆：满足ISO/IEC 11801-2002、YD/T 1019-2001、TIA/EIA 568B、YD/T 926.2-2009标准，具体标准如下： 1.护套材质：PVC ； 2.导体：99.99%无氧铜； 3.导体直径：23AWG； 4.整根100米的网线做FLUKE测试，直流环阻≤16Ω；传播时延≤536ns/100m；时延差≤45ns；近端串音、回波损耗余量、 插入损耗等均需优于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准； 5.线缆需通过了信息产业部数据通信产品质量监督检验中心检验，UL、ROHS、CE、TLC和检测报告。 | 3 | 箱 |
| 5 | PVC穿线管 | Φ25穿线护线管 | 200 | 米 |
| 6 | PVC线槽 | 3公分明装线槽 | 100 | 米 |
| 7 | 水晶头 | 6类镀金水晶头 | 1 | 盒 |
| 8 | 工程辅材 | 安装辅材、明盒、螺丝、扎带、标签、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、胶水、管卡、扎带等所有项目所需 | 1 | 批 |
| 9 | 工程施工 | 工程施工、安装、调试等 |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |

本项目不组织现场勘探，供应商自行考虑相关因素。

（二）服务要求（供应商须按此项内容填写《服务响应表》）

1、安全要求：

1.1由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标供应商负全责。

1.2中标供应商对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

2、质量要求

2.1质保要求：项目整体质保期为叁年。中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。

2.2售后服务：质保期内每年两次免费保养维护。中标供应商提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。如一个工作日内不能解决问题提供同型号规格原厂备用机，直至原设备修复。质保期满后，维修仅收取配件费，不收取人工费和上门费。

★2.3中标供应商供货的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品，线缆必须为国标产品。本次招标产品必须满足国标标准，与现有平台实现国标对接并能兼容现有平台。其中监控硬盘录像机的存储录像时间需达到不低于30天的要求。采购人有权要求中标商提供优化、完善的设计、施工方案作为合同签订的必备要件，投标即视为响应。本项目中标供应商须按原有室内外弱电管网暗埋施工，所有需开孔、开槽、开挖须征得采购人同意并作恢复。投标时标书内须出具系统设计图纸、施工方案等详细设计方案，否则按无效标处理。

3、培训：中标供应商对采购人提供详细的技术说明书、图纸、培训教材；如遇到突发事件或重大活动，中标供应商在第一时间安排技术人员到达现场，协助采购人全力保证产品正常使用。

4、软件升级：中标商免费开放全部数据接口，设备使用周期内中标商可按采购人需求对采购人现有软件免费升级，开放接口用到的配件，均由中标商免费提供。如有对接我院信息系统接口产生的接口费用由乙方承担。

（三）付款方式

4.1.投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。
本项目的报价包括清单中未列出但项目实施所需要的其它所有费用；
    4.2.中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后，由采购人支付实际到货安装金额的90%，质保期满后支付审定金额的10%。

## 申请机构的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或法人证书）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章）；

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。

## 报名

## 请在2023年1月3日（周二）17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件电子档发送至168673332@qq.com完成报名。

## 响应文件提交

截止时间：2023年1月5日 17点 30 分（北京时间）

提交方式：请在截止时间前将响应文件寄至或送至南京市溧水区崇文路86号溧水区人民医院物资采购管理中心，收件人：冯老师。逾期送达或未按本采购文件要求密封的将予以拒收。（邮寄方式以送达签收为准）。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.技术响应表、服务响应表。上述材料均需加盖公章（响应文件一式三份，一正二副，胶装并密封。封面信息至少包含项目名称、公司名称及联系电话）。

## 开启

时间：2023年1 月 6日 14点 30 分（北京时间）

开标方式：线上开标，腾讯会议号在开标前电话通知，请保持电话通畅。

## 成交

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。

## 八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：溧水人民医院物资采购管理中心、安保科（技术问题咨询）

地    址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232160杨老师  025-56232066施老师

附件1: 报价一览表

报价一览表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 项目报价 | 单位：人民币（元） |  |  |
| 服务承诺 | 可补充和项目相关的其他内容： |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

#### 分项报价表

项目编号:                      项目名称：                                      单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 制造商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

# 附件2：资质证明文件（营业执照等）

附件3：技术响应表

附件4：服务响应表

附件5: 拟签订合同文本（供参考）

| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 住所地：溧水区永阳镇崇文路86号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，甲乙双方根据甲方项目编号为LSRY-ZB2022-Q008的询价结果订立本合同，承诺共同信守。

- 服务范围

- 主要设备材料清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目地点及项目负责人：南京市溧水区人民医院。项目负责人：。

服务时间：

四、合同价款及付款方式

本合同项下综合单价总价为¥元（人民币元）。 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。本项目的报价包括清单中未列出但项目实施所需要的其它所有费用；甲方不在另行支付其他费用。

付款方式：中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后，由采购人支付实际到货安装金额的90%，质保期满后支付审定金额的10%。

五、技术服务要求

1、安全要求：1.1由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标供应商负全责。1.2中标供应商对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。

2、质量要求

2.1质保要求：项目整体质保期为叁年。中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。

2.2售后服务：质保期内每年两次免费保养维护。中标供应商提供全天候7*24小时响应维护，2小时内响应，如产品出现损坏，要及时更换并提供备件，最短的时间保证产品正常使用。如一个工作日内不能解决问题提供同型号规格原厂备用机，直至原设备修复。质保期满后，维修仅收取配件费，不收取人工费和上门费。

2.3中标供应商供货的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品，线缆必须为国标产品。本次招标产品必须满足国标标准，与现有平台实现国标对接并能兼容现有平台。其中监控硬盘录像机的存储录像时间需达到不低于30天的要求。采购人有权要求中标商提供优化、完善的设计、施工方案作为合同签订的必备要件，投标即视为响应。本项目中标供应商须按原有室内外弱电管网暗埋施工，所有需开孔、开槽、开挖须征得采购人同意并作恢复。投标时标书内须出具系统设计图纸、施工方案等详细设计方案，否则按无效标处理。

3、培训：中标供应商对采购人提供详细的技术说明书、图纸、培训教材；如遇到突发事件或重大活动，中标供应商在第一时间安排技术人员到达现场，协助采购人全力保证产品正常使用。

4、软件升级：中标商免费开放全部数据接口，设备使用周期内中标商可按采购人需求对采购人现有软件免费升级，开放接口用到的配件，均由中标商免费提供。如有对接我院信息系统接口产生的接口费用由乙方承担。

5、验收要求：乙方交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。货物验收包括：型号、规格、数量、外观、质量及货物包装是否完好等方面。货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺。乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

六、违约责任

1、在乙方完成零星工程后，甲方无正当理由拒绝验收结算的，经乙方发函后一个月内仍未验收的，作为自动验收后果处理，由甲方向乙方偿付实际清单总额的5%违约金。
    2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
    3、如乙方不能按时交付工程货物并完成安装调试的，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金。
    4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
    5、乙方所交付的货物品种、型号、数量、规格不符合合同规定或甲方要求的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，乙方应按照甲方采购要求提供货物和服务。
    6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
    7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
    8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

七、权利保证   乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、合同的变更和终止  除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入甲方采购黑名单。

九、合同的转让   乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十、争议的解决   因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

十一、诚实信用   乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

十二、合同生效及其他  本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲   方：（盖章）南京市溧水区人民医院         乙  方：（盖章）

代 表 人：                                    代 表 人：

纳税人识别号：                                纳税人识别号：

开 户 行：                                    开 户 行：

账    号：                                    账    号：

电    话：                                    电    话：

签约日期：                                    签约日期：